【上电】

↓

HAL_Init()

↓

SystemClock_Config()

↓

MX_GPIO_Init()

↓

MX_ADC1_Init()

↓

MX_TIM1_Init()

↓

PVINV_Init()

├─ 清空控制变量

├─ 初始化滤波器

├─ 初始化 uREF 同步

├─ 初始化 PR 电流环

├─ 初始化 MPPT

├─ 启动 TIM1 PWM 通道

├─ 关闭 MOE，暂不输出

└─ 启动 ADC DMA

↓

PVINV_Start()

↓

状态机进入 WAIT_REF

↓

【实时循环，由硬件触发】

TIM1 触发 ADC

↓

ADC 采 Ud（输入电压）、Id（输入电流）、uREF（参考正弦信号）、iF（电流输出反馈）、uo（输出电压）

↓

DMA 搬运到 g_pvinv_adc_dma[]

↓

ADC 完成回调

↓

PVINV_ControlISR()

├─ ADC 数据换算

├─ 软件滤波

├─ MPPT 数据平均累加

├─ uREF 同步得到 theta

├─ 保护检查

├─ 状态机判断

│

├─ WAIT_REF：

│     等 uREF 锁定和 Ud 正常

│

├─ SOFT_START：

│     小电流软启动

│

├─ RUN：

│     电导增量法 MPPT

│     ↓

│     得到 iamp_target

│     ↓

│     iamp_cmd 斜率限制

│     ↓

│     i_ref = iamp_cmd × sin(theta)

│     ↓

│     current_err = i_ref - ifb_f

│     ↓

│     PR 控制器输出 modulation（m)

│     ↓

│     单极性 SPWM

│     ↓

│     dutyA = 0.5 + 0.5m

│     dutyB = 0.5 - 0.5m

│     ↓

│     CCR1 = dutyA × ARR

│     CCR2 = dutyB × ARR

│

└─ FAULT：

清零控制量

关闭 PWM

等待恢复